百兆两光三电级联式光纤收发器

产品型号：GMA-WS01-2-3-20

产品配置：2个百兆光口，3个百兆网口

产品特点：

1.支持TCP/IP ，PPPOE，DHCP，ICMP，NAT协议

2.RJ45电口10/100M自适应和全双工/半双工传输模式，能自动协商

3.RJ45电口能自适应直通线/交叉线连接方式

4.多模光纤最长224/550米，单模光纤最长10～80千米

5.支持最大 1536 bytes 的以太网信息包

6.支持QoS，支持STP生成树，构成冗余网络

7.支持 Link Fail Pass 光纤断线侦测功能(可选项)

8.平均无故障工作时间在5万小时以上，符合电信级运营标准)

9.广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制

10.端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转

11.支持单多模双纤光纤远距离传输

12.光纤口:单模双纤

系统参数

技术指标

接口

电口：RJ45接口 10/100M

光口：SC接口 155M

波长：1310nm/1550nm

双绞线：超5类 6类 最长距离100米

多模光纤：50/125，62.5/125uM 最长距离550米

单模光纤：9/125UM 最长距离 120KM

传输距离：多模：500米 单模：0-20公里

遵循标准和协议

IEEE 802.3/ 802.3u Ethernet（802.3以太网标准）

IEEE802.3ab 1000BaseT（电口）

IEEE802.3z 1000BaseX（光口）

IEEE 802.1d Spanning Tree （以太网生成树协议）

IEEE 802.1q VLAN TAG（以太网VLAN 标准）

IEEE 802.1p Qos （以太网Qos标准）

环境要求

工作温度：-10℃ ~ 60℃

存储温度：-40℃ ~ 80℃

相对湿度：5% ~ 95% 无凝结

外置电源：DC 5V 2A